招标公示表

编写单位：设备动力部                                            2024 年  4  月  2  日

| 招标编号 | JYGK202404001 | 招标项目名称 | 板业轧机电控系统维护优化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 对衡水板业包装材料科技有限公司2台1250可逆轧机电控系统进行优化升级(明细详见附件) |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | (详见附件) |  |  |  |
| 合同主要条款 | (详见附件) |  |  |  |
| 中标模式 | 综合评分中标 |  |  |  |
| 投标保证金 | 本次招标收取投标保证金0万元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；本次招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具备马口铁行业单机架可逆轧机电控调试业绩 |  |  |  |
|  | 1.报名单位须将营业执照、授权委托书、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、联系方式（电话、电子邮件）发送hbliji@hbisco.com邮箱，备注招标项目名称和招标编号。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价 |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318--2128506 |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2024年4月11日 |  |  |  |

填表人：杜春城

板业轧机电控系统维护优化项目招标公示表附件

一、机组性能及参数

# 1、来料规格

材    质：      酸洗热轧带卷Q195、Q215、08Al、SPCC、SPCD、SPCE、IF、MR、L、D。

机械性能：      最大屈服极限S≤350N/mm2、σb≤660N/mm2

厚    度：      1.8-3.5 mm

宽    度：      700-1100 mm

卷 内 径：      φ508

卷 外 径：      φ900-φ1900 mm

卷    重：       Max 20T

# 2、 成品规格

厚    度：      0.12-1.2 mm

宽    度：      700-1100 mm（通板宽度≥1200mm）

卷 内 径：      φ508 mm

卷 外 径：      φ900-φ1900 mm

卷    重：      Max 20T

# 3、主要技术参数

轧机规格：      φ1150/φ400/φ3401250mm

最大轧制压力：  15000 KN

最大轧制力矩：  100KN·m

穿带速度：      0-30 m/min

轧制速度：      原设计0-490-1200 m/min，当前使用低速挡，最高速度1000m/min

开卷张力：      6-60 KN

卷取张力：      14-140KN（V＜680m/min)

7-7.5 KN

最大卷取速度：  1260 m/min

工作辊规格：   φ340-φ3001250mm

中间辊规格：   φ400-φ3601250mm

支承辊规格：   φ1150-φ10501200 mm

开卷机卷筒直径：  φ460-φ520mm（正圆φ508mm）

卷取机卷筒直径：  φ485~φ508mm（正圆φ508mm）

偏导辊规格：      φ4001250mm

引料辊规格：      φ2001000mm

展平辊规格：      φ2201250mm

工作辊最大开口度：         20mm

工作辊弯辊力（单边正/负）：350/210KN

中间辊单边弯辊力：         350KN

中间辊横移力：             550/350KN

中间辊横移量：             250mm

冷却介质：                乳化液

液压系统工作压力：    压下、弯辊、横移：21 Mpa

液压传动：10Mpa

工艺润滑流量：        8000 L/min（实际约6000 L/min）

开卷机电机功率：      AC 430Kw

卷取机电机功率：      AC 1900Kw（共两台）

主轧机电机功率：      AC 2800KW（共两台）

4、现有电控系统

4.1测厚仪系统：一号轧机精锐达、二号轧机IMS.

4.2西门子S120传动系统，自动化系统如下图配置：

MAFU主控系统PLC框架                  SEQ辅助系统PLC框架

二、改造基本要求及目标

1、硬件改造要求：

1.1针对现有生产线的问题和需要升级改造的范围，提供计算机硬件产品，以解决计算机老化和停产的影响，可以修改PLC系统配置以保证系统应用。

1.2补齐相应的PDA系统（可以使用破解版）。

1.3 PLC系统运行率试验为确认在系统负载综合测试运行过程中新增硬件的可靠性，应进行运行率试验，除特殊情况外。

利用率测试在定义的时间段内连续进行，试验设备的范围：

一级基础自动化系统的利用率应不小于 99.8%

HMI 系统和工业以太网的利用率应不小于 99.8%

传动系统的利用率应不小于 99.5％

2、保证验收值：

| 成品厚度(mm) | 稳速运行段带材厚度公差值 | 升降速过渡段带材厚度公差值 | 头尾超差长度之和（超过允许厚度公差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1≤ h < 0.3 | ± 3μm | ± 5μm | ≤35m |
| 0.3≤ h < 0.5 | ± 5μm | ± 8μm | ≤30m |
| 0.5 ≤ h < 1.2 | ± 0.9% | ± 1.5% | ≤20m |
| 1.2 ≤ h < 2.0 | ± 0.8% | ± 1.4% | ≤15m |

自动停车精度≤50 mm（两道次可逆轧制后在带钢表面留下的痕迹的距离）。