招   标   公  示  表

编写单位：河钢集团衡水板业工贸有限公司              2024 年09月 9 日                                 生产经营002

| 招标编号 | JYGK202409008 | 项目名称 | 衡板公司工贸事业部高强度木塑复合板采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 河钢集团衡水板业工贸有限公司需要的高强度木塑复合板进行招标：月用量5000平米左右，本次招标期限根据市场价格上调或下降15％以上重新招标。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | （1）、尺寸允许偏差： 厚度3.3±0.3mm,长度±4.0mm,宽度±4.0mm.（2）、技术性能招标：拉伸强度（纵向拉伸强度）≥8Mpa,(横向拉伸强度）≥5Mpa，弯曲强度（纵向弯曲强度）≥15Mpa，（横向弯曲强度）≥15Mpa，顶破强≥15J.耐热性：+50℃恒温24h不软化，无明显变形。耐寒性：-40℃恒温24h无龟裂，无脆断。（3）、表面覆银灰色膜，表面平整、光滑、不应有凹凸不平现象，在弯曲直径500mm圆后不应有局部蹦起或凸起的缺陷，不得有边角开裂的缺陷。（4）、包装方式：整托需外包装、底部有托盘，费用由供方承担。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 1、交货数量及交货期：以实际验收数量为准；自供货方接到订货通知起，7日内交货。2、结算方法及结算期限：6个月内的银行电子承兑汇票，供方每月25号前开具13%增值税发票，原则当月送货当月开票，发票挂账后第三个月结清当月货款。（例如：3月份结清1月份挂账货款）3、运输方式及验收标准、方法：供方将货物送到需方指定地点，货到后按本合同第二条约定进行抽检，检验合格后方可卸车。4、对产品提出异议的时间和方法：需方在收货后3日内，如发现产品的品种、型号、规格、质量要求不符合规定，应一面妥善保管，一面向供方提出异议；需方未按规定期限提出异议的视为所交产品符合合同规定。5、合同纠纷解决方式：执行合同如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，可向合同履行地衡水市人民法院提出诉讼。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 最低价中标 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 本次招标收取投标保证金0万元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 企业法人营业执照、税务登记证文件。 |  |  |  |  |
|  | - 每个招标项目只允许有唯一报价。(付款方式：承兑/现汇) 2，（报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件)、报名联系人身份证、资质文件发送hbliji@hbisco.com邮箱。特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 3.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 4，投标人按招标文件给定的物料数量、技术参数及图纸报价，报价范围包括：货物本体、包装费、运杂费、卸车费等，即货物送达交货地点前所发生的一切费用。中标后的价格为一次性不变价，在合同签订数量内不做调整。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 李季15369055793 |  |  | 报名联系人 | 李季15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2024.09.14 |  |  |  |  |

填表人：王春艳