招   标   公  示  表

申请单位 ：设备动力部                          2025年 2 月 21 日

| 招标编号 | GCGK202502033 | 招标项目名称 | 退火炉废氢回收项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 目前，衡板包装新厂区拥有16座钟罩式光亮退火炉炉台，保护气为全氢气，氢气纯度99.99%。为节约氢气消耗，消除排空带来的安全隐患，计划通过增上废氢回收装置对加热、保温和冷却三阶段通入的保护气进行回收再利用。系统处理气量250Nm³/h，回收率不低于70%，经回收处理后氢气纯度不低于99.9%。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 详见附件 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 详见附件 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 满足标书要求情况下，最低价中标 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 本次招标收取投标保证金0万元，投标人在确认技术条款、技术协议及无误后缴纳投标保证金，领取招标文件；中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 具备罩式退火炉保护气回收系统的设计、生产或集成能力，须在冷轧行业内有相应业绩 - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318--2128506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年2月26日 |  |  |  |  |

填表人：杜春城

附件：

衡板包装现有全氢燃气罩式炉机组RBG/Q7-190×480-H2，共16只炉台。现招标采购一套退火炉废氢回收系统，对含氢尾气进行收集、过滤、脱氧、提纯后得到的一种可以满足罩式炉保护要求的高纯度氢气。具体要求如下：

1、回收段处理气量：≥250Nm³/h

纯度H2≥99.9%

回收段气出口氧含量：≤1ppm

回收段气出口露点：H2O≤-65 ℃

2、回收系统主要包括:一次过滤处理装置、风机初级增压装置、二次过滤处理装置、氢气压缩机增压装置、三次精滤除氧装置和变压吸附系统等。

3、供货范围：包含系统设计、设备供应、安装及调试。

4、系统中涉及压力容器、压力管道、安全阀等特种设备的，必须取得对应的特种设备使用登记证；

5、系统设计需符合安全要求，系统投运前需委托具有安全评价资质的单位出具该系统的《安全现状评价》

6、工期

供货期：自合同生效后60天；

施工期： 5天

7、合同主要条款

（1）签订合同后，支付合同总额的30%作为预付款，合同生效；

（2）系统调试完毕、验收合格，支付合同总额的60%作为验收款；

（3）质保期12个月，自验收合格之日算起；

（4）付款方式：铁信。每次付款前提供相